# Pengujian QoS, Cache, Multithreading, dan Wireshark

# Pengujian QoS

Pengujian QoS dilakukan dalam tiga skenario beban jaringan yang berbeda untuk mengamati bagaimana performa sistem berubah seiring meningkatnya jumlah client yang terhubung secara bersamaan.

## Idle

Skenario idle dilakukan ketika sistem tidak menerima beban tambahan dari client lain. Skenario ini digunakan sebagai baseline performa jaringan.

Command: python3 client.py --mode udp --count 10

## Sedang (3 Client)

Skenario sedang dilakukan dengan 3 client yang mengakses proxy secara bersamaan. Setelah beban 3 client dijalankan, mode UDP digunakan untuk mengukur RTT, packet loss, throughput, dan jitter.

Command beban: python3 client.py --mode tcp --path /qos.html --concurrent 3

Command QoS: python3 client.py --mode udp --count 10

## Tinggi (5 Client)

Skenario tinggi dilakukan dengan 5 client yang mengakses proxy secara bersamaan. Skenario ini digunakan untuk melihat kemampuan sistem ketika jumlah client meningkat.

Command beban: python3 client.py --mode tcp --path /qos.html --concurrent 5

Command QoS: python3 client.py --mode udp --count 10

# Hasil RTT Per Paket

## Skenario Idle

| Packet | RTT (ms) |
| --- | --- |
| 1 | 0.13 |
| 2 | 0.19 |
| 3 | 0.29 |
| 4 | 0.34 |
| 5 | 0.28 |
| 6 | 0.31 |
| 7 | 0.39 |
| 8 | 0.32 |
| 9 | 0.31 |
| 10 | 0.34 |

## Skenario Sedang

| Packet | RTT (ms) |
| --- | --- |
| 1 | 0.13 |
| 2 | 0.35 |
| 3 | 0.34 |
| 4 | 0.38 |
| 5 | 0.17 |
| 6 | 0.35 |
| 7 | 0.28 |
| 8 | 0.30 |
| 9 | 0.45 |
| 10 | 0.21 |

## Skenario Tinggi

| Packet | RTT (ms) |
| --- | --- |
| 1 | 0.31 |
| 2 | 0.35 |
| 3 | 0.33 |
| 4 | 0.38 |
| 5 | 0.18 |
| 6 | 0.35 |
| 7 | 0.35 |
| 8 | 0.35 |
| 9 | 0.36 |
| 10 | 0.15 |

# Tabel Rekapitulasi Hasil Pengujian QoS

| Skenario | Sent | Received | Packet Loss | Throughput | RTT Min | RTT Avg | RTT Max | Jitter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idle | 10 | 10 | 0.00% | 0.99 kbps | 0.13 ms | 0.29 ms | 0.39 ms | 0.03 ms |
| Sedang (3 Client) | 10 | 10 | 0.00% | 0.99 kbps | 0.13 ms | 0.30 ms | 0.45 ms | 0.09 ms |
| Tinggi (5 Client) | 10 | 10 | 0.00% | 0.99 kbps | 0.15 ms | 0.31 ms | 0.38 ms | 0.09 ms |

Penjelasan: Berdasarkan hasil pengujian, semua skenario berhasil mengirim dan menerima 10 paket UDP sehingga packet loss bernilai 0.00%. RTT rata-rata meningkat dari 0.29 ms pada skenario idle menjadi 0.30 ms pada skenario sedang dan 0.31 ms pada skenario tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah client memberi pengaruh kecil terhadap delay, namun sistem tetap stabil karena packet loss tetap 0.00% dan throughput berada di sekitar 0.99 kbps.

# Analisis Perbandingan Cache HIT vs MISS

## Cache Miss

Cache MISS terjadi ketika proxy belum memiliki file yang diminta di cache. Pada kondisi ini proxy harus meneruskan request ke webserver terlebih dahulu, lalu menyimpan response ke cache.

Hasil pengujian: /index.html MISS HTTP/1.1 200 OK 4.04ms

## Cache Hit

Cache HIT terjadi ketika file yang diminta sudah tersimpan di cache proxy. Pada kondisi ini proxy langsung membalas client tanpa meminta ulang ke webserver.

Hasil pengujian: /index.html HIT HTTP/1.1 200 OK 0.18ms

## Perbandingan HIT vs MISS

| Request | File | Status Cache | Status HTTP | Response Time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertama | /index.html | MISS | 200 OK | 4.04 ms |
| Kedua | /index.html | HIT | 200 OK | 0.18 ms |

Diagram Perbandingan Response Time

MISS  ████████████████████████████████████████  4.04 ms

HIT   ██                                      0.18 ms

Kesimpulan: Cache HIT jauh lebih cepat dibanding Cache MISS karena proxy tidak perlu lagi meneruskan request ke webserver. Pada pengujian ini response time turun dari 4.04 ms menjadi 0.18 ms.

# Analisis Multithreading

## Hasil Pengujian Multi Client - Sedang (3 Client)

| Client | Status | Response Time |
| --- | --- | --- |
| client-1 | 200 OK | 1.02 ms |
| client-2 | 200 OK | 1.02 ms |
| client-3 | 200 OK | 0.95 ms |

Rata-rata response time 3 client adalah 1.00 ms.

## Hasil Pengujian Multi Client - Tinggi (5 Client)

| Client | Status | Response Time |
| --- | --- | --- |
| client-1 | 200 OK | 1.08 ms |
| client-2 | 200 OK | 1.15 ms |
| client-3 | 200 OK | 1.01 ms |
| client-4 | 200 OK | 1.04 ms |
| client-5 | 200 OK | 0.68 ms |

Rata-rata response time 5 client adalah 0.99 ms.

## Ringkasan Multi Client

| Skenario | Jumlah Client | Semua Berhasil | Rata-rata Response Time |
| --- | --- | --- | --- |
| Sedang | 3 | Ya | 1.00 ms |
| Tinggi | 5 | Ya | 0.99 ms |

Semua client berhasil menerima response HTTP/1.1 200 OK. Hal ini menunjukkan bahwa proxy dan webserver mampu menangani lebih dari satu koneksi secara bersamaan. Threading memungkinkan tiap request diproses tanpa harus menunggu request lain selesai.

# Analisis Berdasarkan Wireshark

Filter yang digunakan: tcp.port==8080 || tcp.port==8000 || udp.port==9000

## Analisis Traffic TCP Port 8080 - Proxy

Traffic pada port 8080 menunjukkan komunikasi antara client dan proxy. Ketika client mengirim request HTTP, paket masuk ke proxy melalui port ini. Paket yang dapat diamati antara lain TCP handshake, HTTP GET, dan HTTP response.

## Analisis Traffic TCP Port 8000 - Webserver

Traffic pada port 8000 menunjukkan komunikasi antara proxy dan webserver. Traffic ini muncul saat cache MISS karena proxy harus meneruskan request ke webserver. Saat cache HIT, request baru ke port 8000 tidak muncul untuk file yang sama karena proxy langsung mengambil response dari cache.

## Analisis Traffic UDP Port 9000 - QoS Testing

Traffic pada port 9000 menunjukkan pengujian UDP QoS. Client mengirim payload berbentuk Ping <nomor_paket> <timestamp>, kemudian UDP echo server mengirim balik payload yang sama. Dari proses ini client menghitung RTT per packet, packet loss, throughput, dan jitter.

# Kesimpulan

Berdasarkan pengujian, sistem Client-Proxy-Server berhasil menjalankan komunikasi TCP untuk akses halaman, UDP untuk pengujian QoS, cache HIT/MISS untuk optimasi response time, serta multithreading untuk menangani beberapa client secara bersamaan.